Аудит безбар’єрності

Державного вищого навчального закладу

“Ужгородський національний університет”

Преамбула

Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет” є найбільшим закладом вищої освіти області, в якому здійснюється підготовка фахівців з різних спеціальностей. В сучасних умовах університет є не лише центром здобуття академічних знань, а й місцем проведення наукових конференцій, заходів неформальної освіти тощо.

В умовах повномасштабної війни та очікуваного післявоєнного відновлення України критичною є спроможність освітніх та наукових інституцій, включно класичних закладів вищої освіти, яким є ДВНЗ «Ужгородський національний університет», створювати умови для безперешкодного доступу до своїх послуг. Вже на даному етапі можна припустити, що кількість військових та цивільних осіб, які отримали поранення та, як наслідок, інвалідність, зростатиме, а отже, це ті особи, які потребуватимуть перекваліфікації відповідно до вимог ринку праці та своїх можливостей виконувати ту чи іншу роботу. Відповідно, постає необхідність створення безперешкодного середовища для задоволення ними цієї потреби.

Для Ужгородського національного університету пріоритетним є завдання збереження та розвитку людського капіталу, що можна досягти завдяки якісній освіті молоді та безперервному професійному розвитку впродовж життя, доступу до освітніх послуг усім зацікавленим особам, включно представників та представниць вразливих груп, підвищення ефективності взаємодії з роботодавцями, замовниками науково-прикладних, інноваційних продуктів та послуг.

Формування сприятливих умов для рівного доступу до освітнього процесу, наукової діяльності, інформаційних, цифрових та інших послуг для осіб з інвалідністю, створення безбар’єрного простору є запорукою якісних змін в суспільстві, зменшення дискримінації за ознакою стану здоров’я, переходу від медичної до правозахисної моделі інвалідності.

Виходячи з всього вищезазначеного постає необхідність проведення комплексної оцінки поточного стану доступності ДВНЗ “Ужгородський національний університет” в фізичному, інформаційному та цифровому вимірі з метою визначення пріоритетних завдань задля створення безбар’єрного фізичного, освітнього, інформаційного та цифрового середовища. При цьому слід враховувати важливість умов безбар’єрності як для осіб з інвалідністю, так і для людей.

Мета - створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими в ДВНЗ “Ужгородський національний університет”.

Для досягнення поставлених цілей є відповідна нормативно-правова база національного рівня, а також ратифіковані міжнародні акти:

- Конвенція про права осіб з інвалідністю (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text).

- Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text).

- Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text).

- Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text).

- План заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, який приймається кожні два роки.

- Державні будівельні норми “Інклюзивність будівель та споруд” (https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/03/DBN-V2240-2018.pdf).

Згідно положень Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, освітня безбар’єрність належить до пріоритетних напрямків і включає в себе:

- Створення сприятливого освітнього середовища для осіб, що належать до цільової аудиторії Стратегії (освітня безбар’єрність).

- Усунення фізичних бар’єрів для забезпечення безперешкодного доступу до освітніх послуг.

- Забезпечення безперешкодного доступу до інформаційних ресурсів закладів освіти, в т.ч. з використанням допоміжних технологій (інформаційна та цифрова безбар’єрність).

- Створення умов для працевлаштування представників цільових аудиторій Стратегії (економічна безбар’єрність).

- Формування активної громадянської позиції в учасників та учасниць освітнього процесу (суспільна та громадянська безбар’єрність).

Крім того,, Політика стійкості та сталого розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» базується на застосуванні комплексу принципів, одним з яких є інклюзивність.

Виходячи з вищезазначеного, а також враховуючи, що заклади вищої освіти готують фахівців, які працюватимуть з людьми з інвалідністю, особами похилого віку, батьками з дітьми до 6 років та молоддю, реалізація всіх напрямків безбар’єрності дасть змогу масштабувати кращі практики. забезпечити рівний доступ цільових аудиторій до різного роду послуг, сформувати розуміння безбар’єрності як суспільної норми.

Основні терміни та їх визначення:

- безбар’єрність - загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності;

- доступність - забезпечення рівного доступу всім групам населення до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів та послуг, як у міських, так і в сільських районах;

- інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

- маломобільні групи населення - особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками;

- особа з інвалідністю - повнолітня особа зі стійким обмеженням життєдіяльності, якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено інвалідність;

- універсальний дизайн - дизайн об’єктів фізичного оточення, програм та послуг, максимально придатний для використання всіма групами населення без необхідності додаткової адаптації чи спеціального дизайну. Універсальний дизайн не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю, де це необхідно.

Очікувані результати:

- отримати безперешкодний доступ до навчальних корпусів та гуртожитків;

- отримувати інформацію у найзручніший спосіб;

- отримати спрощений доступ до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг;

- отримати рівні умови участі у всіх сферах;

- отримати умови та рівні можливості для занять фізичною культурою та спортом;

- брати участь у громадській діяльності;

- отримати рівні можливості та вільний доступ до освіти.

Досягнення цих результатів сприятиме становленню безбар’єрності як наскрізного принципу діяльності ДВНЗ “Ужгородський національний університет” та включатиметься до всіх довгострокових програм.

Аналіз поточної ситуації та пропоновані рішення

Фізична безбар’єрність

ДВНЗ “УжНУ” складається з навчальних корпусів та гуртожитків, які розташовані в різних частинах міста Ужгород. Частина з них знаходяться в історичному ареалі міста. Однак враховуючи їх призначення та виклики війни (збільшення осіб з інвалідністю) необхідність в створенні безперешкодного середовища стає все більш нагальною.

Прилегла територія.

Для безперешкодного пересування маломобільних груп населення необхідно облаштування пішохідної частини, яка веде до будівель навчальних корпусів та гуртожитків.

Рішення: облаштування пішохідних доріжок відповідно до Державних будівельних норм “Інклюзивність будівель та споруд” (ДБН В.2.2-40:2018 - https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/03/DBN-V2240-2018.pdf) .

Сходи та поручні.

На сьогоднішній день в будівлях немає маркування першої та останньої сходинки, а також встановленні поручні не відповідають вимогам безбар’єрності.

Рішення:

- Нанести тактильне маркyвання ребер першої і останньої сходинок сходового маршy: ширина маркyвання гори3онтальної площини ребра – 0,05-0,1 м, вертикальної – 0,03-0,05 м.

- Всюди, де дозволяє ширина сходів, встановити поручні з обох боків на висоті 0,7 та 0,9 м. Діаметр трyби порyчня 0,035-0,045 м. Завершальні частини порyчня і вгорі, і внизy повинні бyти довші маршy або похилої частини пандyса на 0,3 м та мати заокрyглення.

- За ширини сходів 2,5 м і більше слід додатково передбачати розділові порyчні.

- Поручні повинні відрізнятися за кольором від стін чи поверхні сходів.

Будівлі.

Пандуси та підйомники

Більшість будівель мають сходи при вході та складаються з кількох поверхів, що потребує встановлення підйомників для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до цих будівель.

Вимоги до пандусів:

- Уклон пандyсів на шляхах рyхy і біля входy до бyдівлі повинен бyти не більше 8 % (1:12), на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах рyхy до 0,2 м і на з’їзді з тротyарy на проїзнy частинy yклон приймається 10 % (1:10). Ширина пандyса повинна бyти в просвіті за однобічним рyхом 1,2 м, за двобічним – 1,8 м. Максимальна висота одного підйомy пандyса не повинна перевищyвати 0,8 м. Після кожного підйомy необхідне влаштовyвання горизонтальних площадок глибиною не менше 1,5 м. У виняткових випадках допyскається передбачати гвинтові пандyси.

- Пандуси повинні мати двобічну огоpожу з поpучнями. Пандуси Заввишки 3,0 м і більше допускається замінювати підйомними пpистpоями.

- Повеpхня пандуса повинна бути шоpсткою, чітко маpкована кольоpом або фактуpою, контpастною відносно суміжних гоpизонтальних повеpхонь.

Вбиральні

Наразі немає повністю доступних вбиралень в жодному навчальному корпусі.

Рекомендації.

- Має бути не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх категорій громадян, облаштованої допоміжними пристроями.

- Адаптовані туалети повинні бути на кожному відкритому поверсі. Якщо цю умову виконати неможливо в будівлі громадського користування слід облаштувати хоча б один адаптований туалет, який розташований окремо

- Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі-візку повинні мати ширину не менше 1,65 м. глибину- 1,8 м.

- Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині візка і 1100 мм по довжині. 14 Двері мають відчинятися назовні, мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються;

- Наявність горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80-100 см від підлоги і 20-30 см від краю дверей; Замок на дверях можна відімкнути однією рукою

- Сидіння унітазу стійке, 45 - 50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння крісла-візка);

- Важіль зливу води повинен розташовуватися в доступному місці на відкритій поверхні унітазу, на висоті 0,50-1,20 м;

- Поруччя 30-40мм у діаметрі, віддалені від стіни мін на 40 мм, надійно закріплені, можуть витримати вагу 130 кг, довжиною мінімально 900 мм, на висоті 840мм- 920мм,

- У будинках громадського використання поручні повинні контрастувати з кольором стін; у чоловічих туалетах один з пісуарів встановлюється на 500мм ± 10мм над рівнем підлоги, без сходин;

- Аксесуари: дозатори мила, вішалки для рушників, тримачі для туалетного паперу, слід розташовувати на зручній висоті 0,90-1,20 м

- Дзеркала: Нижній край дзеркала повинен розташовуватися на максимальній висоті 1 м від рівня підлоги, рекомендується використовувати дзеркала з нахилом вперед.

- Умивальники слід встановлювати на висоті 0,80-0,85 м над рівнем підлоги;

- Умивальник має бути міцно закріплений, тому що до нього, можливо, буде прикладатися значне навантаження; в раковинах рекомендується застосування водопровідних кранів важільної та нажимної дії, а також керованих електронними приладами.

Види робіт для забезпечення доступності будівель та споруд ДВНЗ «УжНУ» для осіб з інвалідністю та інших

маломобільних груп населення

| № п/п | Назва об’єкту | Вид робіт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пандуси | Санвузол | Інші види робіт |
| 1 | Кафедра електронних систем | - | - | Улаштування бетонної доріжки |
| 2 | Фізичний факультет | Закупити електропідйомник | Влаштування | Улаштування бетонної доріжки |
| 3 | Юридичний факультет | Влаштування | Влаштування | - |
| 4 | Біологічний факультет | Закупити електропідйомник | Влаштування | Улаштування бетонної доріжки |
| 5 | Навчально-науковий інститут хімії та екології | Закупити електропідйомник | Влаштування | Улаштування бетонної доріжки |
| 6 | Навчально-лабораторний корпус (Корпус А) | - | Влаштування | - |
| 7 | Навчально-лабораторний корпус (Корпус Г) | Влаштування | - |  |
| 8 | Стоматологічний факультет | Влаштування | Влаштування | - |
| 9 | Факультет здоров’я та фізичного виховання | Влаштування | Влаштування | - |
| 10 | Учбовий корпус по вул. Заньковецької, 89а | наявний | Влаштування | - |
| 11 | Ректорат і факультет історії та міжнародних відносин | - | Влаштування | - |
| 12 | Гуртожиток №1 | наявний | Влаштування | - |
| 13 | Гуртожиток №2 | наявний | наявний | наявна |
| 14 | Гуртожиток №3 | Влаштування | Влаштування | наявна |
| 15 | Гуртожиток №4 | наявний | Влаштування | Улаштування бетонної доріжки |
| 16 | Кафедра військової підготовки | наявний | Влаштування | - |
| 17 | Медичний факультет | Закупити електропідйомник | Влаштування | - |

Освітлення приміщень.

В холах та коридорах є відчутним перепад рівня освітлення в порівнянні з вулицею чи приміщеннями з вікнами. Також відстань між джерелами світла створює нерівномірність освітлення ділянок довгих приміщень.

Рішення: заміна ламп на енергозберігаючі з дотриманням вимог до освітлення, визначених в Державних будівельних нормах України “Природне та штучне освітлення” (ДБН В.2.5-28:2018 - https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/DBN_Osvitlennya-ostatochna.pdf). Зокрема, в довгих коридорах крім основного освітлення встановити лампи над входом до приміщень (наприклад, в корпусі за адресою вул. Університетська, 14 таке рішення є необхідним біля входів до навчальних аудиторій, кафедр).

Орієнтування в просторі.

Станом на зараз будівлі університету не мають тактильних смуг та направляючих, що допомагають орієнтуватися в просторі людям з порушеннями зору та незрячим.

Рішення:  Встановити тактильні смуги та направляючі, що попереджають про небезпеку та допомагають обрати напрямок руху. Тактильно вони мають бути відчутними як за допомогою тростини, так і подошви, а також відрізнятися за кольором від кольору основного покриття (детальніше про вимоги - п.8.2. ДБН “Інклюзивність будівель та споруд”).

Кольоpом слід виділяти такі eлeмeнти:

– двepнy фypнітypy (двepні пeтлі, pyчки), Замки, Засоби для пpийняття eлeктpонних каpток чи пepeпyсток;

– вмикачі світла та pозeтки.

Інформаційна та цифрова безбар’єрність

Доступність інформації про будівлі, навчальні аудиторії, кафедри

Інформаційні таблички, які є зараз, малодоступні для осіб з порушеннями зору, оскільки:

- Розташовані на висоті, більшій за середній людський зріст.

- Положення цих табличок часто не дає змогу прочитати інформаціючерез ризик відчинення дверей (інформаційна табличка розташована безпосередньо на дверях).

- Кольорова гама не уніфікована.

- Немає інформації шрифтом брайля, а сам текст доступний для прочитання лише за допомогою очей.

Рішення.

- Зовнішня інформаційна табличка повинна містити основну інформацію про об’єкт (корпус) години роботи. Місце розміщення на висоті 1,2-1,5 м. або на окремому стояку вертикально по відношенню до поверхні землі чи на спеціальному стояку горизонтально під кутом 25-40 градусів на висоті 0,9 м.

- Внутрішні інформаційні таблички розмістити на висоті 1,2-1,5 м. на відстані 0,3 м. праворуч або ліворуч дверей (залежно від того, в який бік відкриваються двері - людина, яка виходить має бачити людину, яка ознайомлюється з інформацією на табличці).

- Встановлення тактильними інформаційними покажчиками з текстом у тактильному вигляді та шрифтом Брайля.

- Оформити ці таблички в одній кольоровій гамі. Наприклад, темно-синє тло та світло-жовтий текст або навпаки. Уникати кольору з ефектом металік).

- Розмістити в кожній будівлі мнемосхеми y тактильномy вигляді та шpифтом Бpайля: план (схeмy) повepхів бyдівлі, eвакyації, пpилeглої тepитоpії.

Ключові проблеми доступності веб-сайту та шляхи їх вирішення:

Офіційний сайт ДВНЗ “Ужгородський національний університет” є основним джерелом інформації про освітні та інші можливості, послуги, події тощо. Проте станом на сьогодні отримати інформацію про ці можливості можуть далеко не всі користувачі через його невідповідність  вимогам Керівництва з доступності веб-контенту (WCAG) (https://www.w3.org/Translations/WCAG21-ua/)

Висновки про доступність сайту на основі його перевірки через такі ресурси:

- https://www.accessibilitychecker.org/.

- https://achecker.achecks.ca/checker/index.php.

- https://www.powermapper.com/products/sortsite/checks/accessibility-checks/.

Наявний сайт має багато інформації, що може бути корисною як студентам чи абітурієнтам, так і людям, які можуть стати співробітниками, здобувачами чи учасниками публічних заходів. Проте деякі аспекти роботи та оформлення сайту потребують вдосконалення, а саме:

- Додати текстові альтернативи до будь-якого нетекстового вмісту. Наприклад, текстовий опис зображень, дублювання інформації з інфографік текстом. Якщо документ на сайті представлений у форматі ПДФ, то цей же документ повинен мати альтернативну версію у форматі ворд.

- Здійснювати публікацію статей без використання кнопки “далі”. Наприклад, якщо це розділ “Новини”, то потрібно зробити список із заголовків, при натисканні на які користувачі переходять безпосередньо на сторінку публікації.

- Підписані кнопки. Наприклад, інформація про вибір мови представлена лише у вигляді кольорових іконок. Щоб вони були доступними для зчитування допоміжними програмами, потрібно, щоб при наведенні на них курсору з’являвся текст з вибором відповідної мови.

- Покращення контрастності між текстом та фоном:

- 3:1 для тексту розміром 18 пт або 14 пт жирним шрифтом

- 4,5:1 для всього іншого тексту.

5. Посилання повинні мати унікальну назву або короткий опис, доданий до них у коді, щоб програми зчитування з екрана могли читати вголос. Інакше програма зчитування з екрана просто прочитає вголос «посилання», і користувач не матиме контекстного розуміння того, куди це посилання веде.

6. Забезпечити доступність масштабування без втрати змісту. Наразі при збільшенні масштабу виникає необхідність рухати курсор, щоб прочитати текст в межах однієї строки.

7. Забезпечити можливість зупинити рух GIF та інших рухомих елементів натисканням клавіші миші чи за допомогою гарячих клавіш.

Освітня безбар’ґрність

Вибір майбутньої спеціальності починається з ознайомлення з інформацією про те. які напрямки підготовки існують, що пропонує конкретний заклад вищої освіти, як в ньому відбувається навчальний процес, чим можуть займатися студенти поза навчанням. В умовах сьогодення. коли багато інформації можна отримати через інтернет, важливо дати змогу абітурієнтам пройти таке перше знайомство з університетом на сайті ЗВО, що включатиме в себе таку інформацію:

- Де розміщений факультет.

- Які спеціальності пропонує.

- Як проходить навчання.

- Додаткові можливості для студентів під час навчання.

- забезпечення безбар’єрного простору в університеті.

Рішення

Створення інформаційного довідника освітнього середовища допоможе дати максимально повну інформацію про університет. Такий довідник має включати як текстову інформацію (опис), так і відео, яке є повністю доступним для людей з інвалідністю (включає в себе тифлокоментарі, субтитри).

Суспільна та громадянська безбар’єрність

Вступ до університету, переїзд до нової громади, початок навчання в новому колективі та за новими вимогами може стати певним стресовим фактором для студентів. Також студенти більш старших курсів можуть потребувати підтримки в процесі навчання, що може бути викликано як особистими причинами, так і зовнішніми факторами. Такі потреби можуть виникати в студентів з інвалідністю, студентів, які пережили втрату близьких через війну, студентів, в яких народилася дитина тощо. Можливість отримати допомогу у вигляді консультації, групового заняття з психологом чи іншим фахівцем допоможе уникнути негативних наслідків травмуючих подій, знайти вихід з ситуації та залишатися включеними в освітній процес.

Рішення

Відкриття Центру підтримки студентів, зокрема з інвалідністю дасть змогу надавати інформаційну, психологічну допомогу тим студентам, які потребують певного розвантаження або підтримки в процесі навчання шляхом консультацій, групових занять для формування соціальної згуртованості, подолання наслідків травми тощо. Такий центр пропонується відкрити на базі факультету суспільних наук.

Розроблено

Центром інновацій та розвитку

Ужгородського національного університету,

провідною фахівчинею Мариною Сташин-Неймет